SPRCHOVÝ ODCHLOROVACÍ FILTR

FILTR NA DOÚPRAVU CHLOROVANÝCH VOD

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprchový odchlorovací filtr

- Filtr je určený na doúpravu bakteriologicky bezpečných vod (chlorovaných aj.)

- Filtr působí blahodárně při onemocnění lupenkou, různými ekzémy kůže apod. jelikož z vody odstraňuje dráždivé látky, především chlor.

- Filtr zamezuje následnému svědění kůže po koupeli, je proto vhodný zejména pro citlivé pokožky dětí.

Návod na montáž a obsluha zařízení

Baterie

Těsnění filtru

Sprchový filtr

Těsnění filtru

Sprchová hadice

SPECIFIKACE:

- Maximální teplota: 70° C

- Závit vtoku, výtoku: G 1/2“

- Rozměry: 5 x 12 cm.

- Hmotnost: 0,4 kg.

- Maximální průtok: 8 l/min

Instalace

Sprchový filtr namontujte mezi vodovodní baterii a sprchovou hadici.

Při instalaci si dejte pozor, abyste nenasadili žádný spoj přes zavit.

- Odšroubujte sprchovou hadici z baterie.

- Závity na hadici i baterii pečlivě očistěte od případného vodního kamene a odstraňte staré těsnění.

- Do vstupu do filtru vložte jedno přiložené gumové těsnění a přišroubujte ho k vodovodní baterii.

- Druhé přiložené gumové těsnění vložte do výstupu z filtru a přišroubujte k němu sprchovou hadici.

Uvedení do provozu

- Po instalaci je filtr ihned k provozu a není třeba žádné další manipulace či většího odpouštění vody.

Výměna filtru

- Životnost filtru závisí na mnoha faktorech (protečení litry, obsah chloru a dalších chlorovaných škodlivin, průtoku aj). Doporučujeme výměnu po protečených 30 tisících litrech, maximálně však po roce.

- Čím častěji je filtr měněn, tím vyšší je jeho účinnost.

- Je-li voda opět cítit chlorem, či se u Vás znovu objeví problémy se svěděním kůže aj, je třeba filtr vyměnit za nový.

Upozornění

- Nepřetahujte živostnost vložky.

- Filtr nerozebírejte ani do něj nijak nezasahujte.

Možné problémy

- Průtok vody podstatně klesl

- Tento jev signalizuje vyčerpání náplně a odchlorování vody je již slabé.

- Řešení: Filtr vyměňte za nový

- Filtr je zacpaný a má slabý průtok vody

- Vaše voda je natolik mechanicky znečištěné za filtr zanesla mechanickými nečistoty a je třeba ho vyměnit za nový.

- Řešení: Na hlavní přívod vody instalujte mechanický vodní filtr RAINFRESH FC300, který z vody odstraní veškeré mechanické nečistoty. Voda v celé domácnosti následně bude bez mechanických nečistot a bude ochráněn nejen Váš sprchový filtr, ale veškerý vodovodní systém a na něm připojené zařízení.

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na předčasné ucpání mechanickými nečistotami, na funkci zařízení po vyčerpání životnosti náplně a na závady způsobené hrubým zacházením či využitím k jiným účelům.

ENVIROMARKET s.r.o.
Krátká 850, 696 62, Strážnice
Email: support@enviromarket.cz